# GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce	: 	Modernizace trati

Veselí nad Lužnicí - Tábor,

1.část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Dokumentace skutečného provedení stavby

PS 59-02-11	Tábor-Čekanice, TK, HDPE

Investor: 	České dráhy, a.s.

Objednatel: 	AŽD Praha s.r.o., montážní závod Kolín

Zhotovitel: 	Hrdlička spol. s r.o.,  pracoviště  Strakonice

# Předmět zakázky

Předmětem zakázky bylo zaměření skutečného provedení stavby provozního souboru:

PS 59-02-11	Tábor-Čekanice, TK, HDPE		km:  81,763 - 84,000

# Popis lokality a časové období prací

# Kabelové trasy a prvky HDPE se nacházejí v železniční stanici Tábor a na železniční trati v km 81,763 - 84,000.

# Katastrální území Tábor, Náchod u Tábora a Čekanice u Tábora.

  - Měření probíhalo 2. 10. 2007 až 27. 6. 2009 a zpracování dokumentace skut.provedení stavby následně do 29. 6. 2009.

# Použité podklady

  - předání trasy v terénu pracovníkem firmy Drahcom s.r.o. panem Říhou.

  - kabelové trasy a prvky HDPE nově vybudované subdodavatelskými firmami pro AŽD Praha s.r.o

  - kopie kabelových  schematických plánů provozního souboru.

  - tabulky spojek nebyly dodány.

# Bodové pole stávající a nově zřízené

Polohové i výškové připojení v lokalitách bylo provedeno měřickými sítěmi z dočasně stabilizovaných stanovisek určených metodou GPS a na body  ZhB s dosažením bývalé 3.třídy přesnosti.

# Zpracování

  - Polohopis nebyl předmětem zakázky a byl zaměřen pouze pro tisk mapových listů.

  - Kabelové trasy a prvky HDPE byly zaměřeny před záhozem s výškami odpovídajícími skutečnému uložení kabelů, výšky povrchových prvků odpovídají výšce terénu.

  - Zaměřené kynety kabelových tras traťového kabelu a HDPE byly zaměřeny v celkové délce 2289 m.

  - Na digitální formu výkresu byla použita struktura ve 3D dle "Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" vydaných VR DDC č.j. TÚDC - 12.133/98 ze dne 30.11.1998 s aktualizovaným dokumentem D3-001-X6 Geodézie s účinností od 1.3.2003 (č.j.) 164/03-07-hg ze dne 27.1.2003., a dle Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty" č.j. 892/98-07 ze dne 18.5.1998.. (formát *.dgn).

# Zpracovatelé jednotlivých částí

Měření v terénu provedli M. Hauserová, J.Sýkora a J. Mašek.

Zpracování provedl J. Mašek.

# Ostatní

Souřadnicový systém:

JTSK

Výškový systém:

Bpv

Přesnost:

bývalá 3.třída přesnosti mapování

Měřítko výkresové části:

1 : 1000

Použité přístroje a pomůcky:

Topcon GTS 7, GPS Trimble R6

Použitý software a hardware:

MGEO 7.1.3, Groma 8.0

Použité předpisy, jiná literatura:

ČSN 01 3411, Metodický návod a další resortní předpisy, Směrnice ČD, a.s.

## Přílohy:

###### Seznam souřadnic bodů trasy na CD,

###### Digitální výkresy na CD

###### Mapový list s kresbou tiskem

Datum vyhotovení TZ:

14. července 2009

Zhotovitelé:

Hrdlička spol. s r.o., pracoviště Strakonice

- Ověřil: Ing. M. Klečka